| СОГЛАСОВАНО: Мэр Нижнеилимского муниципального района _______________ М.С. Романов «___» __________ 202__г. М.П. | УТВЕРЖДАЮ: Глава Речушинского сельского поселения _______________О.А. Короткова «___» __________ 202__г. М.П. |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Начальник территориального Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Братском и Нижнеилимском районе ______________ С.А. Бобров «___» __________ 202__г. М.П. |  |

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ

ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЕЧУШИНСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2020 – 2024 годы

п. Речушка

2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ...............................................................4

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................8

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ...................................................................9

1.1.Краткая характеристика МО «Речушинское сельское поселение» ……………………………………………………………………………….................................9

1.2.Природно – климатическая характеристика территории МО «Речушинское сельское поселение» ………………………………………………………………………………………9

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЕЧУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  ……………………………………………………………….......................................................10

2.1.Социально - экономическая характеристика МО «Речушинское сельское поселение» ………………………………………………………………………………………………..….10

2.2.Характеристика жилищного фонда МО «Речушинское сельское поселение»  ……………………………………………………………………… …………………..………11

2.3.Социально и культурно-бытовое обслуживание населения     ……………………………………………………………...........................................................12

2.4.Показатели по улично-дорожной сети в МО «Речушинское сельское поселение» ……………………………………………………………………………………..…………….14

ГЛАВА 3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ С  ОТХОДАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «РЕЧУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА  ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ …………………………………………………………………………………..…15

3.1.Система сбора и вывоза ТКО и КГО от населения, проживающего в жилищном фонде, а так же от предприятий и организаций    ……………………………………………………15

3.2.Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), методы сбора и вывоза………………………………………..……………...16

3.3.Состояние контейнерных площадок, количество эксплуатируемых мусоросборников……………………..………………………………………………………...16

3.4.Нормы накопления и объемы образующихся ТКО………………………………………17

3.5.Система вывоза жидких бытовых отходов в МО «Речушинское сельское  поселение» ………………………………………………………………………………………………...…20

3.6. Существующее состояние зимней и летней уборки …………………………………….21

3.7. Система утилизации и размещения отходов …………………………………...………..21

ГЛАВА 4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИАЗЦИЯ НАКОПЛЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ОТХОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «РЕЧУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ…………………………………………………………………...22

4.1.Организация сбора и вывоза отходов……………………………………………..………22

4.1.1.Организация сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов………………………22

4.1.2.Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов  ………………………..…..25

4.1.3.Организация сбора и удаления жидких бытовых отходов…………………………….25

4.1.4.Организация сбора и вывоза отходов от организаций и предприятий, социально-культурного и бытового обслуживания населения ………………………………………….26

4.1.5.Организация сбора и вывоза строительных и прочих отходов ……………………….26

4.1.6.Организация системы вывоза ТКО………………………………………………...……26

4.2.Выбор оптимального метода обращения с коммунальными отходами …………...…...27

4.3.Мониторинг потоков отходов ……………………………………………..…………...….27

4.4.Определение необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов……………………………………………...…28

4.5.Конструкция контейнерных площадок…………………………………………………....32

4.6.Мойка и дезинфекция мусоросборников и контейнеров………………………………...34

4.7.Организация системы приема вторичного сырья……………………….………………..35

4.8.Порядок обращения с ртутьсодержащими отходами на территории МО «Речушинское сельское  поселение»…………………………………………………………………...………36

ГЛАВА 5. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЕЧУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ……………………………………………………………………………...………38

5.1. Требования к благоустройству земельных участков, выделенных под индивидуальную жилую застройку и садоводство. Организация сбора и вывоза коммунальных отходов  ……………………………………………………………………………….…………………..38

5.2.Предложения по ликвидации несанкционированных свалок …………………………..38

5.3.Благоустройство территории МО «Речушинское сельское  поселение»……………….39

5.4.Содержание и благоустройство территории кладбища МО «Речушинское сельское  поселение» ……………………………………………………………...................................…39

5.5.Организация утилизации трупов павших животных………………………………….....40

ГЛАВА 6. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЕЧУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ……………………………………………………………………………………..40

ГЛАВА 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ЦЕЛЯХ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «РЕЧУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ …………………………40

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ………………………………….………………………..43

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА………………………….…………………………….44

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………….……………………………………45

СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Сельское поселение | – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные органы местного самоуправления |
| --- | --- |
| Муниципальный район | – несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации |
| Межселенная территория | – территория, находящаяся вне границ поселения |
| Вопросы местного значения межпоселенческого характера | – часть вопросов местного значения, решение которых в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и муниципальными правовыми актами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно |
| Органы местного самоуправления | – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения |
| Вторичное сырье | – вторичные материальные ресурсы, для которых имеется реальная возможность и целесообразность использования в народном хозяйстве |
| Вторичные материальные ресурсы (ВМР) | – отходы производства и потребления образующихся в народном хозяйстве, для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки |
| Вторичные ресурсы | - материальные накопления сырья, веществ, материалов и продукции, образованные во всех видах производства и потребления, которые не могут быть использованы по прямому назначению, но потенциально пригодные для повторного использования в народном хозяйстве для получения сырья, изделий и/или энергии |
| Домовладение | – совокупность принадлежащих гражданину на праве частной собственности жилого дома, подсобных хозяйственных построек (гаража, сарая, теплиц и др.), расположенных на отдельном земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства в пределах действующих норм в зависимости от размера жилого дома и местных условий |
| Благоустроенные домовладения | – домовладения, подключенные к централизованным системам газо-, тепло-, энерго- и водоснабжения и канализации |
| Неблагоустроенные домовладения | - домовладения с местным отоплением на твердом топливе, без канализации |
| Договор на вывоз мусора | - письменное соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное между заказчиком и подрядной специализированной организацией на вывоз твердых коммунальных отходов, крупногабаритного мусора |
| Жидкие бытовые отходы | - нечистоты, собираемые в неканализованных домовладениях |
| Загрязняющее вещество | – вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышает установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывает негативное воздействие на окружающую среду |
| Захоронение отходов | – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду |
| Контейнер | - стандартная емкость для сбора отходов |
| Контейнерная площадка | - ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном (0,02%) в сторону проезжей части дороги, имеющее ограждение (кирпичное, бетонное, сетчатое и т.п.), на котором располагаются контейнеры |
| Компостирование | – биологический способ переработки органических отходов жизнедеятельности людей и животных, в том числе и навоза в почвенный компонент и биогумус |
| Крупногабаритные отходы (КГО) | - отходы производства и потребления, являющиеся предметами, утратившими свои потребительские свойства (мебель, бытовая техника, велосипеды и другие крупные предметы), размеры которых превышают 0,5 метра в высоту, ширину или длину |
| Несанкционированные свалки отходов | – территории, используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов |
| Норматив накопления отходов | – экономический или технический показатель, предусмотренный проектом или иным документом, значение которого ограничивает количество отходов конкретного вида, накапливающихся в определенном месте при указываемых условиях в течение установленного интервала времени |
| Обезвреживание отходов | - обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижение ее уровня до допустимого значения |
| Обращение с отходами | - виды деятельности, связанные с документированными (в том числе паспортизованными) организационно-технологическими операциями регулирования работ с отходами, включая предупреждение, минимизацию, учет и контроль образования, накопления отходов, а также их сбор, размещение, утилизацию, обезвреживание, транспортирование, хранение, захоронение, уничтожение и трансграничные перемещения |
| Объекты размещения отходов | – полигоны, шламохранилища, хвостохранилища и другие сооружения, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с экологическими требованиями, а также специально оборудованные места для хранения отходов на предприятиях в определенных количествах и на установленные сроки |
| Отходы потребления (коммунальные отходы) | – остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации |
| Отходы производства | – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства |
| Охрана окружающей среды | (при утилизации отходов) – система государственных, ведомственных и общественных мер, обеспечивающих отсутствие или сведение к минимуму риска нанесения ущерба окружающей среде и здоровью персонала, населения, проживающего в опасной близости к производству, где осуществляются процессы утилизации отходов |
| Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами | - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов |
| Переработка отходов | – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве сырья, энергии, изделий и материалов. |
| Пищевые отходы | – продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления или хранения. |
| Полигон захоронения отходов | - ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду |
| Размещение отходов | – хранение и захоронение отходов |
| Рациональное природопользование | - эффективное, целевое использование природных ресурсов, осуществляемое с соблюдением публичных интересов, с учетом экологических связей в окружающей природной среде и в сочетании с охраной природы как основы жизни и деятельности человека |
| Ресурсоэнергосбережение | - производство и реализация конечных продуктов с минимальным расходом вещества и энергии на всех этапах производственного цикла и с наименьшим воздействием на человека и природные экосистемы. |
| Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами | - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора |
| Санитарно-защитная зона (СЗЗ) | – территория между границами промплощадки и территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта, границы которой устанавливаются расчетным образом |
| Сбор отходов | – деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами |
| Свалка отходов (захламление территории) | - несанкционированное размещение отходов сплошным свалочным телом или отдельно расположенными очаговыми навалами отходов объемом более 10 м³ на площади более 200 м² |
| Твердые коммунальные отходы (ТКО) | – к твердым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупные предметы домашнего обихода |
| Транспортирование отходов | – деятельность, связанная с перемещением отходов между местами или объектами их образования, накопления, хранения, утилизации, захоронения и/или уничтожения |
| Утилизация отходов | – деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий |

ВВЕДЕНИЕ

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации коммунальных отходов, а также уборке территорий Речушинского сельского поселения.

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и утилизации отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение основных средств.

Генеральная схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Правилами благоустройства и содержания территории Речушинского сельского поселения Нижнеилимского района, утвержденными Решением Думы Речушинского сельского поселения Нижнеилимского района от 27.10.2017 года № 4, разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003 г. и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест».

Разработчиком генеральной схемы санитарной очистки территории Речушинского  сельского поселения Нижнеилимского муниципального района является  администрация Речушинского  сельского поселения.

Генеральная схема очистки разработана на основании генерального плана Речушинского сельского поселения Нижнеилимского муниципального  района на срок до 5 лет с выделением первой очереди мероприятий, а прогноз охватывает срок до 2029 года.

Через каждые пять лет схема корректируется путем внесения необходимых уточнений и дополнений (с учетом динамики развития промышленности, производства, инфраструктуры и численности проживающего населения).

Генеральная схема очистки утверждается органами местного самоуправления.

ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИРОДНО – КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЕЧУШИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ

  - Краткая характеристика МО «Речушинское сельское поселение»

В состав территории Речушинского муниципального образования входят земли населенного пункта поселок Речушка.

Южная граница муниципального образования начинается в лесном квартале 57 Кежемского лесхоза от границы муниципального образования "Нижнеилимский район" с муниципальным образованием "Братским район" и идет по южной границе лесных кварталов 57 - 62 Кежемского лесхоза. Огибает лесной квартал 62 Кежемского лесхоза с востока, поворачивает на север, далее, огибая лесной квартал 54 Кежемского лесхоза с востока, поворачивает на восток. Далее граница огибает лесной квартал 47 Кежемского лесхоза с юга и востока, огибает лесной квартал 39 Кежемского лесхоза с востока и севера, идет на запад по северной границе лесных кварталов 38, 37, 36, 35 Кежемского лесхоза, подходит к границе муниципального образования "Нижнеилимский район" с муниципальным образованием "Братским район" и идет по границе до лесного квартала 65 Кежемского лесхоза.

Общая площадь Речушинского муниципального образования составляет 17,98 тыс. га.

Численность постоянного населения на 01 января 2020 года составила 1109 человек.

  - Природно-климатическая характеристика территории МО «Речушинское сельское поселение»

Климат резко-континентальный и характеризуется продолжительной средне снежной  холодной зимой и коротким теплым дождливым летом.

Средняя температура января -24º. При резких похолоданиях абсолютные минимумы температуры отпускаются до -50º. Количество осадков в холодную половину года составляет менее 25% годовой суммы. По этой причине, мощность снежного покрова, несмотря на продолжительную и холодную зиму, сравнительно небольшая и составляет 40-60 см в долинах, 80-100 см - на ветреных возвышенных участках. Средняя максимальная высота снежного покрова (48 см) наблюдается в феврале, снежный покров сохраняется в течение 190-195 дней. Средняя продолжительность устойчивых морозов – 147 дней. Средняя дата разрушения снежного покрова – 20 апреля.

Сильные морозы и малый снежный покров приводят к глубокому промерзанию почвы и способствуют развитию многолетней мерзлоты. Многолетняя мерзлота достигает 30-40 м и распространена в виде крупных и частых островов.

Средняя температура июля превышает +16ºС и доходит до +18ºС. Максимальные температуры (+35-37ºС) наблюдаются при проникновении с юго-запада сильно прогретых континентальных воздушных масс. Однако в условиях резко континентального климата и в летнее время за счет прохладных ночей возможны значительные суточные колебания температур. Первая половина лета обычно засушливая, максимальное количество осадков выпадает во второй половине сезона – в июне-августе. В это время среднемесячное количество осадков превышает 60-70 мм. В целом за три летних месяца выпадает около 50%, а за весь теплый период - 70-80% от годовой суммы атмосферных осадков. В летний период преобладают, в основном, слабые (до 5 м/сек) ветры южного направления.

Почвы на территории поселения, расположенной в подзоне дерново-подзолистых почв южной тайги формируются, в основном, почвы равнинно-увалистых территорий высоких и низких плато. Относительная засушливость теплого периода года, наличие длительной сезонной мерзлоты и богатство почвообразующих пород углекислыми солями кальция и магния обуславливают образование дерново-подзолистых, дерновых лесных, дерново-карбонатных почв, встречающихся на водоразделах под светлохвойной и темнохвойной тайгой. Местами встречаются участки таежных осолоделых красно-бурых, серых лесных и подзолистых длительно сезонно-мерзлотных почв.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «РЕЧУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «Об отходах производства и потребления»:

- территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями;

- организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях муниципальных образований осуществляют органы местного самоуправления согласно законодательству Российской Федерации;

- порядок накопления отходов на территориях муниципальных образований, определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы организации деятельности  по накоплению (в числе   раздельному   накоплению) сбору,          транспортированию, обработке,   утилизации,  обезвреживанию,        захоронению твердых  коммунальных  отходов относятся к компетенции органов местного самоуправления. Отходы разделяют на коммунальные и жидкие бытовые отходы.

К твердым коммунальным отходам  относятся отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и межпоселковые проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций,  места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения.

2.1. Социально - экономическая характеристика МО «Речушинское сельское поселение»

Население МО «Речушинское сельское поселение» составляет  1109 человек по состоянию на 01.01.2020 года.

Сложившееся соотношение между естественным и миграционным процессом за последние годы, дает основания сделать вывод, что увеличение численности населения идет за счет миграционного прироста населения. В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношении возрастов.  Численность мужчин и численность женщин приблизительно равная и сохраняется на протяжении всего трудоспособного возраста. Диспропорция половой структуры появляется среди населения пенсионного возраста с 50 лет и старше, когда количество женщин превышает количество мужчин.

2.2. Характеристика жилищного фонда МО «Речушинское  сельское поселение»

Согласно материалам Паспорта муниципального образования «Речушинское сельское поселение» площадь жилищного фонда муниципального образования составляет 25648 м2.

Данные по ведомственной принадлежности жилого фонда, его этажности и степени благоустройства представлены в Таблицах 1; 2.

В состав жилого фонда поселка входят одно- и три двухэтажных дома в деревянном и панельном  исполнении.

Таблица 1

| Населенный пункт | Площадь земель в границах населенного пункта (га) | Расстояние до районного центра (км) | Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2020 (чел.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Полубла-гоустроенный жилой фонд | Неблагоустроенный жилой фонд | Частный сектор благоустроенный | Частный сектор неблагоустроенный | Всего | Дачники |
| п. Речушка | 17984,11 | 150 | 182 | 927 | - | - | 1109 | - |

Таблица 2

| Этажность застройки | Общее количество жилых домов |
| --- | --- |
| Менее 2 этажей | 262 |
| 2-этажные | 3 |
| Более 2 этажей | - |
| Количество жилых домов, оборудованных мусоропроводами | - |

Благоустроенный жилой фонд  – объекты жилой застройки, имеющие центральное (индивидуальное) отопление и водоснабжение (вне зависимости от этажности и наличия мусоропроводов), водоотведения, а также септики.

Неблагоустроенный жилой фонд – объекты жилой застройки, в которых отсутствуют  центральное (индивидуальное) водоснабжение и отопление, а так же септики.

В МО «Речушинское сельское поселение» преобладают жилые дома этажность застройки, которых менее 2 этажей (262 единиц), три единицы составляют дома, этажность которых 3 этажа и отсутствуют на территории сельского поселения дома этажностью застройки более 3 этажей. В сельском поселении жилые дома не оборудованы мусоропроводами.

Общая площадь полублагоустроенного жилищного фонда МО «Речушинское сельское поселение» составляет  5067 м2.

Услуги благоустройства представлены наличием централизованного водоснабжения, централизованного отопления, электроснабжения.

Подача питьевой воды осуществляется из подземного водозабора, представленного двумя артезианскими скважинами.

Источником теплоснабжения жилой зоны п. Речушка  является три котельных  с установленными  котлами  типа Димаков и КВр-0,5 и одной котельной НПС-4. Подпитка осуществляется от централизованной водопроводной сети насосом ЭЦВ 8-40-150. Тепловая схема котельной и тепловых сетей закрытая. Протяженность тепловых сетей  подземной и надземной прокладки в двухтрубном исполнении с диаметром  до 200 мм общей протяженностью 3,98 км.

Неблагоустроенный жилищный фонд отапливается печами.

Услуги по тепловодоснабжению жилого фонда предоставляет ресурсоснабжающая организация ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»» (директор Кузьмин Сергей Владимирович, юридический адрес: 665654, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 7 квартал, дом 5, кв. 65, тел. сот. 8-950-118-42-83.

2.3. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Социальная инфраструктура - совокупность для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных инженерных коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.
         Уровень развития социальной сферы в первую очередь определяет образ и уровень жизни людей, их благосостояние и объём потребляемых товаров и услуг. К социальной сфере, прежде всего, относится сфера предоставляемых услуг в образовании, культуре, здравоохранении, социальном обеспечении, физической культуре, общественном питании, коммунальном обслуживании, пассажирском транспорте и связи.
         Основной задачей оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение действующих мощностей объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение направлений по устранению сложившихся проблем.
           В поселении функционируют все социально-культурные объекты, необходимые для существования.
         Перечень существующих объектов обслуживания населения приведен в Таблице 3.

Таблица 3

| Объект | Единица измерения | Количество ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. Предприятия торговли |  |  |
| - промышленными, продовольственными товарами; | кв. м торговой площади | 302,6 |
| 2. Учреждения здравоохранения |  |  |
| - ОГБУЗ «Железногорская РБ» Речушинская участковая больница; | посещений в год | 6036 |
| 3. Организации и учреждения управления и предприятия связи |  |  |
| - административное учреждение; | сотрудник | 11 |
| - отделение связи; | сотрудник | 3 |
| 4. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |  |  |
| - детский сад; | место | 42 |
| - школа; | учащийся | 129 |
| 5. Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |  |  |
| - библиотека; | посещений в год/ кв. м площади | 4000/40 |
| - культурно-досуговый центр; | место | 180 |
| 6. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| - ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» | кв. м площади | 102,0 |

Градообразующие  предприятия на территории Речушинского сельского  поселения отсутствуют.

Объекты розничной  торговли  на территории МО «Речушинское сельское поселение» представлены в Таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование организации |  | Местонахождение | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИП Кошкин А.А. | п. Речушка, ул. Пионерская, 10/3 |  | розничная торговля |
| 2. | ИП Гасанова Т.В. | п. Речушка, ул. Пионерская, 4 а |  | розничная торговля |
| 3. | ИП Гасанова Т.В. | п. Речушка, ул. Пионерская, 4а |  | производство хлеба и мучных кондитерских изделий длительного хранения |
| 4. | ИП Сошникова Л.В. | п. Речушка, ул. Пионерская, 4 |  | Розничная торговля |
| 5. | ИП Гамзякова Е.А. | п. Речушка, ул. Молодёжная, 19-1 |  | Розничная торговля |
| 6. | ИП Морнов В.И. | п. Речушка, ул. Мира, 20-1 |  | Розничная торговля |
| 7. | ИП Нуянзина Т.В. | п. Речушка, ул. Пионерская, 16б |  | Розничная торговля |
| 8. | ИП Бахшиян Т.А. | п. Речушка,ул. Пионерская, 16б |  | Бар |
| 9. | ИП Пахилов А.И. | п. Речушка, ул. Пионерская, 16в |  | Розничная торговля |

Медицинские услуги населению МО «Речушинское сельское поселение» оказывает  ОГБУЗ «Железногорская РБ» Речушинская участковая больница.

На территории МО «Речушинское сельское поселение» имеется одна общеобразовательная школа, вместимостью    280 мест.

В муниципальном образовании имеется одно дошкольное  учреждение:

- МДОУ д/с «Василек»,  вместимость 45 мест;

Объектами культурного просвещения населения сельского поселения являются:

- МКУК КДЦ «Каскад», вместимость 180 мест;

- библиотека, вместимость 17 человек;

В п. Речушка расположено одно отделение почтовой связи.

Объектами культурного наследия местного значения, находящиеся на территории сельского поселения является:

- мемориал славы «Павшим воинам».

На территории МО «Речушинское сельское поселение» находится одно кладбище, общая площадь территорий кладбища – 2,61 га.

2.4. Показатели по улично-дорожной сети в МО «Речушинское сельское поселение»

Транспортная инфраструктура представлена сетью внутрипоселковых дорог. Покрытие автодорог бетонное, грунтовое.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Речушинское сельское поселение» представлен в Таблице 5.

Таблица 5

| Наименование автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги (км) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гравий | грунт | ж/б плиты | щебень | всего |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| автомобильная дорога по ул. Янгеля |  |  | 0,9 | 0,3 | 1,2 |
| автомобильная дорога по ул. Новая | 1,2 |  |  |  | 1,2 |
| автомобильная дорога по ул. Молодёжная |  |  | 0,8 | 0,4 | 1,2 |
| автомобильная дорога по ул. Мира | 0,86 |  |  |  | 0,86 |
| автомобильная дорога по ул. Красноярская |  |  |  | 0,4 | 0,4 |
| автомобильная дорога по ул. 1-Школьная |  |  |  | 0,36 | 0,36 |
| автомобильная дорога по ул. 2-Школьная |  |  |  | 0,32 | 0,32 |
| автомобильная дорога по ул. Пионерская |  |  | 0,86 |  | 0,86 |
| автомобильная дорога по ул. Советская |  |  |  | 0,86 | 0,86 |
| автомобильная дорога по ул. Вокзальная | 0,86 |  |  |  | 0,86 |
| автомобильная дорога поул. Таёжная |  |  | 0,78 |  | 0,78 |
| автомобильная дорога по ул.Железнодорожная |  |  |  | 0,38 | 0,38 |
| автомобильная дорога по ул. Железнодорожная |  |  |  | 1,6 | 1,6 |
| автомобильная дорога к железнодорожному вокзалу |  |  |  | 1,12 | 1,12 |
| автомобильная дорога проезд от ул. Вокзальной к ул. Мира | 0,48 |  |  |  | 0,48 |
| автомобильная дорога к полигону ТБО |  | 0,8 |  |  | 0,8 |
| автомобильная дорога проезд от ул. Вокзальной к ул. Железнодорожная |  | 1,5 |  |  | 1,5 |
| автомобильная дорога от ул. Янгеля дом № 42 до кладбища |  | 1,7 |  |  | 1,7 |
| ИТОГО: | 3,4 | 4,0 | 3,34 | 5,74 | 16,48 |

С районным  центром МО «Речушинское сельское поселение»  связывает автодорога «Железногорск-Илимский – Видим - Речушка».

С областным центром МО «Речушинское сельское поселение» связывает железная дорога, а также автомобильная дорога федерального значения»

По территории Речушинского муниципального образования проходит Нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий Океан» диаметром 1200 мм, протяженность трубопровода в границах муниципального образования составляет 13,8 км.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, обязательным элементом любого объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и население, является наличие санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ). Данные по СЗЗ существующих предприятий и объектов поселка Речушка приведены в Таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Предприятие, участок производства | Класс опасности предприятия Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Размер СЗЗ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная котельная № 1 ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» | II | 300,0 | Удаленность от ближайшего объекта жилого фонда 20 м |
| 2. | Малая котельная № 2 ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» | II | 300,0 | Удаленность от ближайшего объекта жилого фонда 20 м |
| 3. | Больничная котельная ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» | II | 300,0 | Удаленность от ближайшего объекта жилого фонда 20 м |
| 4. | Несанкционированная свалка ТКО | II | 500,0 | Удаленность от населенного пункта 800 м |
| 5. | Кладбище общей площадью 2,61 га | IV | 100,0 | Удаленность от населенного пункта 1,7 км |

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «РЕЧУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1. Система сбора и вывоза ТКО и КГО от населения, проживающего в жилищном фонде, а также от предприятий и организаций

Ежегодно на территории Речушинского сельского поселения образуется порядка 2,4 тыс. м3 ТКО. Преобладающая часть ТКО поступает на Полигон ТБО (зона объектов размещения отходов потребления)  расположенного в 800м от поселения. Площадь территории Полигона ТБО  0,73 га. Санитарная очистка территории поселения производится администрацией на договорной основе с юридическим  лицом по системе непосредственного сбора ТКО в соответствии с графиком очистки территории от отходов и мусора с использованием специализированной техники и носит сезонный характер. В остальной период времени вывозка ТКО осуществляется населением самостоятельно или по индивидуальным заявкам.   Больше половины отходов в объемном соотношении приходится на население.

3.2. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), методы сбора и вывоза

Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление твердых коммунальных отходов предлагается осуществлять по планово - регулярной системе, включающей в себя:

- организацию сбора и временного хранения коммунальных отходов в местах их образования;

- своевременное удаление коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций;

- осуществление обезвреживания и утилизации коммунальных отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников — контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

3.3. Состояние контейнерных площадок, количество эксплуатируемых мусоросборников

В связи с особенностями строительства «леспромхозовских» посёлков (узкие улицы) расстановка контейнерных площадок на территории Речушинского сельского поселения согласно СанПиНу -  не возможна. На основании п.10 Постановления Правительства Иркутской области № 780 от 12.12.2016г. в случаях, предусмотренных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, за исключением ТКО, образующихся в МКД, ТКО могут складироваться без использования контейнеров, с использованием специально предназначенных для этого мешков, предоставляемых потребителям региональным оператором за отдельную плату. В этом случае масса ТКО, размещаемых в мешках, не должна превышать величины, установленной региональным оператором.

На территории Речушинского сельского поселения контейнерные площадки для сбора ТКО расположены у домов НПС-4, на остальной территории отсутствуют, сбор ТКО производится в соответствии с графиком очистки территории от отходов и мусора с использованием специализированной техники и носит сезонный характер (май-сентябрь). В остальной период времени вывозка ТКО осуществляется населением самостоятельно или по индивидуальным заявкам. Вывоз КГО производится своевременно по разовым заявкам, за дополнительную плату.

График сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

| Наименование объекта | Периодичность удаления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крупногабаритные | Жидкие бытовые отходы | Твердые бытовые отходы |  |
|  |  |  | контейнерная система сбора | бесконтейнерная система сбора |
| - Полублагоустроенный жилой фонд | по заявкам | по заявкам | --- | Зимой – по заявкам Летом - еженедельно |
| - Неблагоустроенный жилой фонд |  |  |  |  |
| - Организации и учреждения | по заявкам | по заявкам | --- | еженедельно |

В Речушинском сельском поселении селективный сбор твердых коммунальных отходов не производится. Прием вторичных ресурсов на территории муниципального образования не осуществляется. Крупногабаритные отходы (КГО) так же вывозятся на свалку самостоятельно.

Жилые дома с мусоропроводом в МО «Речушинское сельское поселение» отсутствуют.

В настоящее время транспортировка твердых коммунальных отходов от домов НПС-4 производится специализированной техникой НПС-4 еженедельно, вывозят в г. Братск.

Вывозка ТКО в холодное время года (при температуре -5 0. С и ниже) и в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5 0 С) производится ежедневно с 15.00 часов до 19.00 часов.

Обеспечение охвата территории сельского поселения контейнерной системой сбора отходов от населения, организаций и предприятий представлено в Таблице 7.

Таблица 7

| Наименование объекта | % охвата системой сбора отходов |  |
| --- | --- | --- |
|  | контейнерная система | бесконтейнерная система |
| - Полублагоустроенный жилой фонд | - | 100 |
| - Неблагоустроенный жилой фонд | - | 100 |
| - Благоустроенный жилой фонд (три дома многоквартирных НПС-4) | 100 | - |
| ИТОГО: | 100 | 100 |
| - Организации и учреждения | 50 | 50 |
| ИТОГО: | 50 | 50 |

Характеристика спецавтотранспорта, используемого для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов представлена в Таблице 8.

Таблица 8

| Модель | Объем кузова | Навесное оборудование | Количество | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УРАЛ Самосвал | 10 | - | 1 | 50 |
| Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-4,5 | 4,5 | - | 1 |  |

3.4.  Нормы накопления и объемы образующихся коммунальных отходов

К твердым коммунальным отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного назначения.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

Норма накопления твердых коммунальных отходов - величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципальных образований Иркутской области установлены приказом министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28 декабря 2018 года № 138-мпр представлены в Таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив |  |  | Годовой норматив |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Объем, куб.м | Масса, т |
| 1. | Административные здания, учреждения, конторы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Научно-исследовательские, проектные институты, конструкторские бюро, банки, финансовые учреждения, отделения связи, административные, офисные учреждения | 1 сотрудник |  |  | 1,66 | 0,415 |
| 2. | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Торговля продовольственными товарами |  | на 1 м2 торговой площади |  | 3,0 | 0,75 |
| 2.2 | Торговля промышленными товарами |  | на 1 м2 торговой площади |  | 2,0 | 0,5 |
| 2.3 | Торговля специализированными товарами |  | на 1 м2 торговой площади |  | 1,5 | 0,375 |
| 2.4 | Складские помещения |  | на 1 м2 полезной площади |  | 0,14 | 0,035 |
| 2.5 | Выставочные залы |  | на 1 м2 полезной площади |  | 0,18 | 0,045 |
| 3. | Предприятия транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания |  | 1 машино-место |  | 2,0 | 0,5 |
| 3.2 | Автостоянки, автомойки, парковки |  | на 1 м2 общей площади |  | 0,0077 | 0,0019 |
| 3.3 | Железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорты, речные порты |  | на 1 м2 общей площади |  | 0,5 | 0,125 |
| 3.4 | Гаражи, парковки закрытого типа |  | 1 машино-место |  | 0,27 | 0,0675 |
| 4. | Образовательные организации |  | 1 обучающийся |  | 0,46 | 0,115 |
| 5. | Организация для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 1 место |  | 1,1 | 0,275 |
| 6. | Культурно-развлекательные, спортивные организации |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Кинотеатры, концертные залы, театры, цирки, спортивные арены, стадионы, клубы | 1 место |  |  | 0,3 | 0,075 |
| 6.2 | Музеи, выставочный зал | на 1 м2 полезной площади |  |  | 0,18 | 0,045 |
| 7. | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые |  |  | 1 место | 2,5 | 0,625 |
| 8. | Предприятия службы быта |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники, мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр., ремонт и пошив одежды |  | на 1 м2 полезной площади |  | 0,16 | 0,03 |
| 8.2 | Химчистки и прачечные |  | на 1 м2 полезной площади |  | 0,1 | 0,025 |
| 8.3 | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты |  | 1 место |  | 2,0 | 0,5 |
| 8.4 | Гостиницы |  | 1 место |  | 1,2 | 0,3 |
| 8.5 | Бани, сауны |  | 1 место |  | 2,0 | 0,5 |
| 9. | Предприятия в сфере похоронных услуг |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Кладбища | на 1 м2 общей площади |  |  | 0,0077 | 0,0019 |
| 10. | Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества | 1 участок |  |  | 0,75 | 0,1875 |
| 11. | Иные предприятия и организации | 1 сотрудник |  |  | 0,6 | 0,15 |
| 12. | Домовладения |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Многоквартирные дома | 1 проживающий |  |  | 1,56 | 0,392 |
| 12.2 | Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий |  |  | 1,56 | 0,392 |
| 12.3 | Многоквартирные дома | 1 кв.м общей площади жилого помещения |  |  | 0,063 | 0,016 |
| 12.4 | Индивидуальные жилые дома | 1 кв.м общей площади жилого помещения |  |  | 0,063 | 0,016 |

Основными видами бытовых отходов являются бумага, картон, полимеры, пищевые отходы.

3.5. Система вывоза жидких бытовых отходов в МО «Речушинское сельское  поселение»

Сбор и удаление жидких бытовых отходов от 3-х шестнадцати квартирных трехэтажных панельных домов проводится централизованно.

Сбор и удаление жидких бытовых отходов от полублагоустроенных домов, оборудованных септиками производится машиной АСМ, по договору с НПС-4 «Речушка», по заявкам жителей по мере накопления отходов. Вывоз производится на ассенизационные поля, расположенные в 3-х км от населенного пункта поселок Речушка, на территории бывшей производственной свалки Сосновского леспромхоза.

Согласно пункту 5 подпункта 5.5 Методических рекомендаций МДК-7-01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 182, норма накопления жидких бытовых отходов в неканализованном жилом фонде в зависимости от местных условий колеблется от 1,5 до 4,5 м3 / год на одного человека.

Численность населения в МО «Речушинское сельское поселение» по состоянию на 01.01.2019 г. проживающих в неблагоустроенном жилом фонде составляет 927 человек, таким образом, при минимальной норме накопления жидких бытовых отходов – 1,5 м3/год, годовой объем образования жидких бытовых отходов составит –1391 м3.

3.6.  Существующее состояние зимней и летней уборки

В МО «Речушинское сельское поселение» особенности уборки территории муниципального образования в летний и зимний периоды регламентируются Правилами благоустройства территории МО «Речушинское сельское поселение»  Нижнеилимского района, утвержденных решением Думы Речушинского сельского поселения Нижнеилимского района от 27.10.2017г. № 4. Период зимней уборки устанавливается с 16 октября по 15 апреля, проводится автогрейдером  ДЗ-98 НПС-4 «Речушка». Сгребание снега с дорожного полотна осуществляется  в кюветы, которые расположены вдоль дорожного полотна, где происходит его естественное таяние в весенний период.

Период летней уборки устанавливаются с 16 апреля по 15 октября. В летнее время уборка территорий производится с наступлением устойчивых плюсовых температур.

Информация о техническом состоянии парка спецмашин, их количестве по всем видам очистки и уборки представлена в Таблице 10.

Таблица 10

| Модель | Базовое шасси | Объем кузова, м3 | Навесное оборудование | Коэффициент уплотнения | Год выпуска | Количество, шт. | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Летняя уборка |  |  |  |  |  |  |  |
| Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-4,5 | - | 4,5 | - | - | 2013 | 1 | - |
| Зимняя уборка |  |  |  |  |  |  |  |
| Автогрейдер ДЗ-98 |  | - | передний отвал | - | 2000 | 1 | 30 |
| Вспомогательная техника и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

3.7.   Система утилизации и размещения отходов

Эксплуатация места захоронения отходов должна соответствовать гигиеническим требованиям к размещению и обезвреживанию отходов производства.

Для захоронения отходов производства и потребления отведен Полигон ТБО (зона объектов размещения отходов потребления)  расположенного в 800м от поселения. Площадь территории Полигона ТБО  0,73 га.  Установленный размер санитарно-защитной зоны для данного объекта – 500 метров. В пределах СЗЗ посторонних зданий и сооружений нет.

Территория Полигона ТБО не огорожена. Контрольно-пропускная система отсутствует. Наблюдательными скважинами для мониторинга подземных вод не обустроена. Введён в эксплуатацию в 2006 году. Ориентировочный объём накопленных отходов составляет 8000,0 т., возможный срок эксплуатации до 2025 г.

Обслуживание свалки производится с использованием специализированной техники по договору с НПС-4 «Речушка» ООО «Транснефть-Восток».

Отходы от производственной деятельности НПС-4 «Речушка» вывозятся в г. Братск.

Санитарная очистка территории, прилегающей к населенному пункту, ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов производится ежегодно в весеннее-летний период в рамках мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности и месячника чистоты.

Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки:

- отсутствие  организации, осуществляющей вывоз ТКО, мест накопления ТКО;

- в население собирает ТКО в мешки, и вывозит мусор самостоятельно по мере накопления;

- отсутствуют утвержденные нормы накопления твердых коммунальных отходов для населения и объектов социального значения;

- образование навалов мусора.

Пути решения проблем в сфере санитарной очистки:

- установка контейнерных площадок  и контейнеров для сбора ТКО в населенных пунктах;

- сбор и транспортирование  ТКО осуществляет  только лицензированная  организация. Необходимо подготовить инфраструктуру для осуществления деятельности региональным оператором своих обязанностей в сфере обращения с ТКО;

- необходимо определение норм накопления ТКО для жилищного фонда               (блокированная застройка, индивидуальный частный фонд), а также предприятий и организаций социальной сферы;

- проведение работы по ликвидации навалов мусора, рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками;

- проведение эколого-просветительское образование населения.

ГЛАВА 4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «РЕЧУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1. Организация сбора и вывоза отходов

4.1.1. Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям настоящих "Санитарных правил содержания территорий населенных мест". Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию коммунальных отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки населенного пункта, утвержденной решением Исполкома местного Совета народных депутатов (СанПиН 42-128-4690-88). Коммунальные отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым коммунальным отходам (ТКО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения. Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), обращение с отходами относится к разделу «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», Код 90.00.2. Эта группировка включает: сбор мусора, хлама, отбросов и отходов, сбор и удаление строительного мусора, уничтожение отходов методом сжигания или другими способами: измельчение отходов, свалку отходов на земле или в воде, захоронение или запахивание отходов, обработку и уничтожение опасных отходов, включая очистку загрязненной почвы, захоронение радиоактивных отходов. Система сбора отходов может быть контейнерной или бесконтейнерной. При контейнерной системе выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. При системе сменяемых сборников отходов заполненные контейнеры следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые контейнеры. В этой системе применяются контейнерные мусоровозы. Применение такой системы целесообразно при дальности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим скоплением людей). При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы. Данная система сбора отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности.

Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д.

Для обслуживания жилищного фонда Речушинского сельского поселения Нижнеилимского района рекомендуется контейнерная система сбора отходов с несменяемыми сборниками, но для обслуживания населения на 1 очередь до 2021 года применять смешанную схему сбора отходов: пакетированный сбор и контейнерные площадки  на территориях юридических лиц. По мере роста процента абонезации населения добавлять контейнерные площадки (объединённые с площадками для сбора КГО).

Накопление отходов производства и потребления осуществляется в виде временного складирования отходов (на срок не более одиннадцати месяцев) на  специально оборудованные места (площадки) временного накопления отходов. Места накопления отходов (площадки) ПВН должны быть обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ).

Одним из наиболее эффективных, инновационных, гидроизоляционных материалов  для оборудования мест (площадки) временного накопления отходов  является  противофильтрационный экран.

Противофильтрационные экраны могут быть однослойными, двухслойными и композитными. Однослойный экран состоит из одного слоя синтетического или природного материала с низкой проницаемостью. Двухслойный экран включает два слоя, изготовленных из одного и того же или различных материалов. Композитный экран состоит из разнородных материалов (геомембрана, бентомат, глинистый слой), в качестве защитного, фильтрующего и дренажного слоя используется геотекстиль (Рис.1). Как правило, в этом случае синтетический экран располагается поверх минерального экрана из слабопроницаемого грунта. Более надежную изоляцию отходов обеспечивают двойные и композитные экраны.

Материалы применяются для создания противофильтрационных экранов (Рис. 2) способных к самовосстановлению при механических повреждениях, защищающих от проникновения в почву грунтовые воды и загрязняющих веществ.

Материалы могут применяться в макроклиматических районах с умеренным и холодным (УХЛ1) климатом (температурный режим эксплуатации от -70°С до +70°С), категория размещения - 5 (в почве) при воздействии грунтовых вод с показателем кислотности pH от 4,0 до 11,0.

Рис.1  Композитный синтетический экран основания полигона.

Рис.2  Устройство противофильтрационного экрана

4.1.2. Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов с придомовых территорий следует производить по мере накопления сигнальным способом.

Для их накопления на существующих оборудованных и планируемых контейнерных площадках необходимо размещать контейнеры для сбора крупногабаритных отходов. Площадка должна иметь твердое покрытие и удобные подъездные пути. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м и не далее 100 м от жилых домов. Вокруг площадки устраивают зеленые насаждения. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спец. автотранспорта для вывоза накопленных отходов.

Число контейнеров для сбора крупногабаритных отходов, обслуживающих территорию, определяют с учетом нормы накопления, плотности крупногабаритных отходов и периодичности вывоза.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

4.1.3. Организация сбора и удаления жидких бытовых отходов

Нормы накопления жидких бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется несколькими факторами, в том числе - ростом населения.

В МО «Речушинское сельское поселение» нормы накопления жидких бытовых отходов для населения неблагоустроенного жилого фонда не утверждены.

Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п. 2.3. СанПиН 4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях следует устанавливать дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 м и не более 100 м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объём которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами, выше чем до 0,35 м от поверхности земли.

Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые объекты и медицинские лечебно-профилактические учреждения).

Планово – регулярную очистку следует проводить по договорам – графикам,  составленным между организацией, производящей удаление отходов и органом по согласованию с учреждениями санэпидслужбы.

4.1.4. Организация сбора и вывоза отходов от организаций и предприятий, социально-культурного и бытового обслуживания населения

Каждое предприятие, учреждение или организация на территории МО «Речушинское сельское поселение» обязано установить контейнер (контейнерную площадку) для накопления отходов, а также заключить договор со специализированной организацией на вывоз и размещение отходов.

Сбор, вывоз и размещение отходов от организаций, учреждений и предприятий должен осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН № 4690-88 - ежедневно в теплое время года (365 дней в году) и 3 раза в неделю в холодное время года (156 дней в году).

4.1.5. Организация сбора и вывоза  прочих отходов

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается самими предприятиями в соответствии с утвержденной Генеральной схемой санитарной очистки.

Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих разрешительную документацию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию.

Отходы промышленных предприятий также вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Если ремонт или перепланировка идут с привлечением подрядных организаций, то обязанность по удалению строительных отходов возлагается на подрядчика и соответствующим образом прописывается в договоре.

Устройство неконтролируемых полигонов (свалок) коммунальных  отходов и отходов промышленных предприятий не допускается.

Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

4.1.6. Организация системы вывоза ТКО

Сбор ТКО должен осуществляться мусоровозами по утвержденному графику в местах образования (на контейнерных площадках). Движение автомобилей по обслуживаемому участку регламентируется маршрутом движения - последовательным порядком передвижения автомобиля от объекта к объекту в пределах одного производственного цикла, т.е. до полной загрузки спецавтомашины.

Периодичность вывоза ТКО должна исключать возможность его загнивания и разложения. Срок хранения ТКО определяется в соответствии с санитарными правилами и нормами "СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест":

- в холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) - не более трех суток;

- в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) - не более одних суток (ежедневный вывоз).

Вывоз ТКО осуществляется на специально оборудованные места (площадки) временного накопления отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.

С 1 января 2019 года в связи с переходом  на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами  обязанность по осуществлению уборки мест погрузки ТКО возложена на регионального оператора по обращению с ТКО. Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Региональный оператор несет ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов.

К полномочиям органов местного самоуправления городских поселений в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключается между потребителем и региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их сбора и накопления, в соответствии с формой типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641".

  - Выбор оптимального метода обращения с бытовыми отходами

Основные принципы эффективного обращения с ТКО:

- выбор и обоснование единой системы в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

- проведение обоснованных расчетов необходимого контейнерного парка, а также определение количества и месторасположения контейнерных площадок с соблюдением санитарно-гигиенических норм;

- обоснование необходимых мощностей автопарка по удалению твердых и жидких бытовых отходов и уборке территории;

- уменьшение объемов накопления отходов;

- снижение объемов отходов потребления, направляемых на полигон, в целях обеспечения экономии денежных средств и трудозатрат за счет введения системы приема вторичного сырья;

Необходимо регулярно проводить мониторинг потоков отходов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду.

4.3.  Мониторинг потоков отходов

Мониторинг потоков отходов – это сбор и анализ сведений о количестве и маршрутах движения разных видов отходов.

Основная цель мониторинга – проследить весь цикл существования отходов, от момента их образования до момента обезвреживания или размещения, и документально удостоверить, что отходы не исключались из технологического цикла произвольным образом и не скапливались на несанкционированных свалках, загрязняя окружающую среду и причиняя вред здоровью населения.

Для проведения постоянного мониторинга потоков отходов необходима организация системы учета на всех этапах процесса обращения с отходами на этапе:

- сбора и накопления отходов;

- транспортировки отходов;

- размещения и обезвреживания отходов.

Состав необходимых сведений на этапе сбора и накопления:

- количество и характеристика источников образования отходов потребления;

- количество официально установленных мест накопления (контейнерных площадок) и их состояние;

- количество установленных контейнеров для накопления отходов потребления;

- среднесуточный объем накапливающихся отходов и др.

Состав необходимых сведений на этапе транспортировки:

-среднесуточное количество перевозимых отходов;

-количество лицензированных предприятий по транспортировке отходов, территории обслуживания и др.

Состав необходимых сведений на этапе размещения и обезвреживания:

- количество обезвреженных отходов – по видам;

- количество размещенных отходов и др.

4.4. Определение необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов

При контейнерной системе сбора, как правило, применяются металлические сборники ТКО различной вместимости от 0,1 до 12 м³. Контейнеры, вместимостью 0,55 и 0,75 м³ - стационарные. Рекомендуется использование закрывающихся контейнеров для исключения процессов гниения и разложения отходов в летнее время года. Мусорный контейнер объемом 0,75 куб. м. и толщиной стали 2.0 мм подходит под боковую загрузку. Такой объем мусорного контейнера является стандартным, позволяет утилизировать и вывезти до 290 килограмм отходов (зависит от плотности мусора и его структуры). Контейнеры для мусора используются как накопитель для приемки бытовых и строительных отходов. Для того, чтобы металлический контейнер смог выдерживать вес твердых отходов, его изготавливают из прочной стали толщиной от 1,5 мм  и усиливают по бокам уголком 40х40. Толщина металла мусорного бака влияет на срок службы и прочность бака. Для обслуживания контейнеров требуется специализированный мусоровоз с манипулятором для погрузки отходов.

Информация о планируемом размещении контейнерных площадок на территории МО «Речушинское сельское поселение» для сбора ТКО от жилого фонда представлена в Таблице 11.

Таблица 11

| Наименование | Адрес | Количество контейнерных площадок / установленных контейнеров, шт. | Объем каждого из установленных контейнеров, м3 | Наличие водонепро оницаемого покрытия (да/нет) | Наличие ограждения (да/нет) | Периодичность уборки раз в неделю Зимнее время/летнее время | Площадка расположена на расстоянии 20-100 метров от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Речушка | автомобильная дорога по ул. Железнодорожная | 1/4 | 0.75 | да | да | 2/4 | 20-100 |
|  | автомобильная дорога по ул. Вокзальная | 4/3 | 0.75 | да | да | 2/4 | 20-100 |
|  | автомобильная дорога по ул. Советская | 4/3 | 0.75 | да | да | 2/4 | 20-100 |
|  | автомобильная дорога по ул. Пионерская | 3/3 | 0.75 | да | да | 2/4 | 20-100 |
|  | автомобильная дорога по ул. 1-Школьная | 2/3 | 0.75 | да | да | 2/4 | 20-100 |
|  | автомобильная дорога по ул. 2-Школьная | 1/3 | 0.75 | да | да | 2/4 | 20-100 |
|  | автомобильная дорога по ул. Красноярская | 3/3 | 0.75 | да | да | 2/4 | 20-100 |
|  | автомобильная дорога по ул. Таёжная | 2/3 | 0.75 | да | да | 2/4 | 20-100 |
|  | автомобильная дорога по ул. Мира | 3/3 | 0.75 | да | да | 2/4 | 20-100 |
|  | автомобильная дорога по ул. Молодёжная | 3/4 | 0.75 | да | да | 2/4 | 20-100 |
|  | автомобильная дорога по ул. Новая | 3/4 | 0.75 | да | да | 2/4 | 20-100 |
|  | автомобильная дорога по ул. Янгеля | 4/4 | 0.75 | да | да | 2/4 | 20-100 |
| Всего: |  | 33/110 |  |  |  |  |  |

Информация о планируемом размещении контейнеров для накопления ТКО от предприятий, организаций и учреждений муниципального образования представлена в Таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Название организации | Специализация | Адрес | Кол-во, шт. | Объем контейнера м3 | Периодичность вывоза, раз в неделю (зима/лето) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОГБУЗ «Железногорская РБ» Речушинская участковая больница | Здравоохранение | п. Речушка, ул. Молодёжная | 2 | 1 | 2/4 |
| 2. | МОУ «Речушинская СОШ» | Образование | п. Речушка, ул. Красноярская | 3 | 1 | 2/4 |
| 3. | МДОУ детский сад «Василек» | Образование | п. Речушка ул. Красноярская | 3 | 1 | 2/4 |
| 4. | МКУК КДЦ «Каскад» | Культура и искусство | п. Речушка ул. Пионерская | 1 | 1 | 2/4 |
| 5. | - ИП Пахилов А.И. - ИП Бахшиян Т.А. - ИП Нуянзина Т.В. | Розничная торговля Деятельность баров | п. Речушка ул. Пионерская | 4 | 1 | 2/4 |
| 6. | - ИП Кошкин А.А. | Розничная торговля | п. Речушка ул. Пионерская | 1 | 1 | 2/4 |
| 7. | - ИП Гасанова Т.В. - ИП Сошникова Л.В. - ИП Аниконова Л.С. | Розничная торговля | п. Речушка ул. Пионерская | 4 | 1 | 2/4 |
| 8. | - ИП Морнов В.И. | Розничная торговля | п. Речушка ул. Мира | 1 | 1 | 2/4 |
| ИТОГО: |  |  |  | 19 |  |  |

Характеристика контейнеров для сбора ТКО в МО «Речушинское сельское поселение» и их количество представлены в Таблице 13.

Таблица 13

| Контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов |  |
| --- | --- |
| Объем контейнера, м3 | Количество, шт. |
| 0.75 | 110 |
| 1 | 19 |
| Всего: | 129 |

Для сбора твердых коммунальных отходов от населения, проживающего в домах без мусоропроводов, предлагается использовать контейнеры объемом 0,75 м3., а также для организаций и предприятий предлагается использовать контейнеры объемом 1.0 м3.  (Рис. 3; 4).

Рис. 3  Мусорный контейнер (объем 0,75 м3)

Рис.4 Контейнер металлический  (объем  1 м3)

Для сбора ТКО на территории МО «Речушинское сельское поселение»  необходимо обустроить 33  контейнерные площадки для 110 контейнеров объемом 0,75 м3.

Примеры контейнерных площадок приведены на (Рис. 6; Рис. 7; Рис. 8).

Рис.6. Пример одноместной контейнерной площадки

Рис. 7. Пример трехместной контейнерной площадки

Рис. 8 Пример четырехместной контейнерной площадки

Проектирование, строительство, санитарное содержание контейнерных площадок на территории МО «Речушинское сельское поселение» должно осуществляться в соответствии с требованиями санитарных правил СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

4.5. Конструкция контейнерных площадок

Основной системой сбора и удаления ТКО на рассматриваемой территории является система несменяемых контейнеров. 
            В первую очередь и расчетный срок планируется в жилой индивидуальной и малоэтажной застройке, а также у стационарных магазинов, на территориях школ, рынков и т.п., разместить специальные площадки для мусоросборников - контейнерные площадки. 
            Согласно правилам обустройства дворовых территорий, контейнерные площадки располагают на расстоянии не ближе 20 м, но не более 100 метров от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 шт., причем со всех сторон необходимо оставлять свободное место во избежание загрязнения почвы. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с отделом архитекторы и филиалом Роспотребнадзора. 
            Строительство и обустройство контейнерных площадок должно отвечать следующим требованиям:

1. Контейнерные площадки располагают на расстоянии не ближе 20 м, но не более 100 метров от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха.

2. Площадки для установки контейнеров (Рис.9) должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, быть удобны в отношении их уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу контейнеров, причем со всех сторон необходимо оставлять место во избежание загрязнения почвы.

3. Расположение площадок и расстановка контейнеров должны исключать необходимость сложного маневрирования мусоровозов и соответствовать условиям погрузочно-разгрузочных работ.

4. Все площадки должны быть изолированы от окружающей среды озеленением, затенены; (для создания живой изгороди вокруг площадок рекомендуется использовать следующие виды зеленых насаждений: смородину золотистую, барбарис обыкновенный, боярышник и др.).

5. Должно быть предусмотрено искусственное освещение.

6. Контейнеры должны устанавливаться от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга - 0,35 м.

7. На площадке для мусоросборников допускается размещение мусоросборников, принадлежащих различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

8. Размер площадки должен быть достаточным для размещения всех мусоросборников в ряд.

9. На контейнерных площадках ТКО должны быть оборудованы места для временного складирования КГО, также имеющие ограждение.

10. Площадка для мусоросборников должна быть оборудована информационным щитом следующими размерами: ширина - 1500 мм; высота - 1000 мм. Информационный щит размещается, как правило, на боковой линии по центру площадки для мусоросборников.

Содержание информационного щита:

- регистрационный номер площадки для мусоросборников;

- уполномоченная организация;

- организация, обслуживающая контейнерную площадку и вывозящая мусор;

- график (время, дни вывоза) вывоза отходов с площадки для мусоросборников;

- телефон "горячей линии".

Рис. 9 Площадки для установки контейнеров

4.6.  Мойка и дезинфекция мусоросборников и контейнеров

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки домовладений является мойка, а при необходимости и дезинфекция контейнеров.

При разгрузке контейнеров часть отходов остается на днище и стенках сборников, привлекая насекомых, птиц и грызунов, способствуя распространению специфического запаха.

Для удаления налипших отходов, контейнеры необходимо мыть, что предписывается СанПиН 42-128-4690-88.

Дезинфекция и мойка контейнеров осуществляется один раз в 10 дней на месте их размещения эксплуатирующими организациями.

Так как контейнеры все время стоят в определенном месте на территории двора, целесообразно тут же их и промывать. Мойку организуют в мусороприемных камерах, имеющих подвод воды и приемный люк канализационной сети, а там, где мойку организовать нельзя, используют специальную моечную машину. Контейнеры моют сразу же после их опорожнения, поэтому моечная машина следует непосредственно за мусоровозом.

В настоящие время научно-производственным комплексом "Коммунальные машины" сконструирована машина ТГ-100 (ТГ-100А) для мойки контейнеров объемом 0,36 и 1,1 м3 на шасси КамАЗ1, которая способна обрабатывать 30 контейнеров в час непосредственно на контейнерной площадке. Такие машины оснащены базовым автомобильным оборудованием для подачи контейнера в зону мойки.

Специальное оборудование включает:

- моечную камеру;

- баки для чистой и отработанной воды;

- комплект моечных головок для подачи воды под давлением при мойке на внутреннюю и внешнюю поверхности мусоросборочного контейнера;

- сточный бак для сбора отработанной воды из моечной камеры;

- насосные установки для подачи воды под давлением из бака с чистой водой в моечные головки моечной камеры и удаления отработанной воды из моечной камеры;

- манипулятор с захватом для подъема, опрокидывания и введения мусоросборочного контейнера в зону действия моечных головок моечной камеры.

Мойка контейнера производится холодной водой при больших давлениях и при плюсовой температуре окружающей среды.

Обязанность мойки и дезинфицирования контейнеров лежит на их собственниках (домовладельцах), организаций и предприятий, а также организаций, осуществляющих сбор и вывоз ТКО.

4.7. Организация системы приема вторичного сырья

Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека.

С целью снижения затрат на вывоз твердых коммунальных отходов, вовлечения ценных компонентов ТКО во вторичный оборот дополнительных источников сырья необходима организация пункта сбора вторсырья: макулатуры, черного и цветного металла (бутылок из-под напитков), стеклобоя. В перспективе в  данном пункте, возможно, организовать прием полиэтилена и пластмасс при наличии потребителя данного вида вторсырья.

Создание приемных пунктов для сбора вторсырья с активным привлечением части предпринимателей сферы малого бизнеса, кроме всего прочего, приведет к созданию новых рабочих мест, в том числе для инвалидов, а также источника дополнительного дохода для наиболее неимущих слоев населения.

Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, что существенно снижает загрузку полигона ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоровляет экологическую обстановку.

Дальнейшая переработка собираемого таким образом сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством. Несмотря на то, что ТКО из жилого фонда являются крупным источником вторичного сырья, практическая реализация селективного сбора полезных компонентов отходов представляет собой сложную проблему, связанную как с организацией сбора, так и с фактической переработкой загрязненного материала, а также с уровнем цен на вторичное сырье соответствующего качества. Наибольший интерес представляет селективный сбор утильных фракций от общественных и торговых предприятий, качество которых выше, чем качество утильных фракций ТКО жилого фонда. Также следует отметить, что в торговых точках легче, чем в жилой зоне организовать централизованный селективный сбор и транспортировку утильных компонентов.

Максимальный экономический и экологический эффект, связанный с извлечением утильных фракций и экономией природных ресурсов, реализуется на двух стадиях сбора и удаления ТКО: при селективном сборе ТКО общественных и торговых предприятий и при сборе вторсырья от населения на специально организованных пунктах.

В Речушинском сельском поселении Порядок организации раздельного сбора, накопления, вывоза (транспортирования) твердых коммунальных отходов на территории поселения не разработан и не утвержден (Рис. 11).

Рис.11 Контейнерная площадка раздельного сбора, накопления, вывоза (транспортирования) твердых коммунальных отходов

4.8. Порядок обращения с ртутьсодержащими отходами на территории МО «Речушинское сельское поселение»

В МО «Речушинское сельское поселение» не заключен договор на утилизацию ртутьсодержащих отходов со специализированной организацией, так же на территории сельского поселения не определены места приема и временного складирования ртутьсодержащих отходов. В соответствии с требованиями законодательства РФ необходимо заключить договор со специализированной организацией на оказание услуг по вывозу и утилизации ртутьсодержащих отходов (далее – РСО) и обустроить специально оборудованное помещение для приема и временного складирования ртутьсодержащих отходов. Сбор, упаковка, временное хранение и транспортирование ртутьсодержащих отходов осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТа 25834 «Лампы электрические, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», ГОСТа 12.3.031-83 «Работы со ртутью. Требования безопасности», ГОСТа 21575 «Ящики из гофрированного картона для люминесцентных ламп», Санитарных правил при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением от 04.04.1988.

Ртуть относится к группе особо токсичных веществ 1 класса опасности и, попадая в почву, воду и воздух, загрязняет и отравляет окружающую среду. Источником загрязнения являются ртутьсодержащие лампы, термометры и приборы.

К ртутьсодержащим отходам (далее – РСО) относятся металлическая ртуть, отработанные ртутьсодержащие лампы, прочие изделия с ртутным заполнением, утратившие потребительские свойства, подлежащие обезвреживанию.

Сбор, упаковка, временное хранение и транспортирование РСО осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТа 25834 «Лампы электрические, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», ГОСТа 12.3.031-83 «Работы со ртутью. Требования безопасности», ГОСТа 21575 «Ящики из гофрированного картона для люминесцентных ламп», Санитарных правил при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением от 04.04.1988.

Сбор и хранение РСО должно производиться в специально оборудованном помещении, отдельно расположенном от производственных помещений. Помещение для хранения твердых ртутьсодержащих отходов (класс Е по ГОСТ 1639-78 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия»), а также ламп с ртутным заполнением и твердых отходов класса Г по ГОСТ 1639-78 должно располагаться на расстоянии не менее 100 м от производственных зданий.

Хранение отработанных ламп и термометров должно осуществляться в неповрежденной картонной упаковке в количестве не более 30 штук. Хранить упакованные отработанные лампы и др. следует на стеллажах, исключая повреждение упаковок.

Тарой для сбора и хранения ламп являются целые картонные коробки от ламп типа ЛБ, ДРЛ, картонные, фанерные коробки, коробки из ДСП, полиэтиленовые и бумажные мешки.

Сбор и хранение битых ртутьсодержащих ламп должно производиться в герметичной, стальной емкости с ручками для переноса и маркировкой «Для битых ртутьсодержащих отходов». Запрещается бой, вынос на свалку и другие места, не предусмотренные органами санитарного надзора и охраны природы отходы, содержащие ртуть.

Хранение и транспортирование РСО должно осуществляться в герметичных емкостях, устойчивых к механическим, химическим, термическим и прочим воздействиям (ГОСТ 12.3.031-83 «Работа со ртутью. Требования безопасности»).

Ввиду того, что РСО согласно ГОСТу 19403 «Грузы опасные» относятся к категории опасных грузов, их перевозку следует осуществлять согласно Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

На каждый рейс машины, перевозящей отходы, инженером-экологом должен оформляться паспорт на вывоз отходов. Факт сдачи ртутьсодержащих отходов подтверждается возращением паспорта на вывоз отходов с отметкой о приеме представителя специализированного предприятия.

При транспортировании ртутьсодержащих отходов необходимо обеспечивать обязательную укладку мест правильными рядами во избежание повреждения тары в пути, потери ртути и заражения транспортных средств и местности ртутью. Битые лампы должны транспортироваться в герметичных контейнерах с ручками для переноса.

Сбор и хранение ртутьсодержащих отходов производится специализированной организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Сбор ртутьсодержащих отходов от населения осуществляется:

- при управлении товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом - товарищество собственников жилья, либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, либо юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме;

- при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме - юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме;

- при проживании физических лиц в частном секторе – путем по дворового объезда на основании плана-графика, с указанием места и времени сбора, разрабатываемого специализированной организацией- перевозчиком, либо путем индивидуального вывоза по заявкам, поступившим от жителей в диспетчерские службы специализированной организации.

Оплата расходов по сбору и вывозу отходов осуществляется на основании договора или контракта между администрацией и специализированной организацией-перевозчиком в соответствии с действующим законодательством.

Организации и предприятия, не относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса, разрабатывают и утверждают в установленном порядке проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.

Организации, отчитывающиеся по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления», включают данные об РСО в указанную форму.

С целью недопущения загрязнения окружающей среды, деятельность в сфере обращения с отходами первого класса  регламентируются постановлениями администрации Речушинского сельского поселения от 06.03.2013 г. № 16 «Об организации комплексной системы безопасного обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами на территории Речушинского сельского поселения». Контроль за обращением с медицинскими отходами (учет, дезинфекция, сбор) осуществляется руководством ОГБУЗ «Железногорская РБ» Речушинская участковая больница.

ГЛАВА 5. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЕЧУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5.1. Требования к благоустройству земельных участков, выделенных под индивидуальную жилую застройку и садоводство. Организация сбора и вывоза бытовых отходов

Собственники земельных участков, выделенных под индивидуальную жилую застройку обязаны:

- обеспечить условия накопления жидких отходов на территориях частных домовладений в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечить вывоз и размещение отходов потребления (ТБО, КГО и жидких отходов) на договорной основе со специализированной организацией, предоставив заключенные договора в органы местного самоуправления;

- при осуществлении нового строительства собственники частных домовладений должны предоставить в органы местного самоуправления договора на вывоз отходов потребления в момент получения почтового адреса;

- обеспечить санитарное состояние собственных участков в соответствии с требованиями природоохранного и санитарного законодательства;

- не допускать образования несанкционированных свалок бытовых и строительных отходов;

- соблюдать требования пожарной безопасности на территориях частных домовладений.

5.2. Предложения по ликвидации несанкционированных свалок

Места образования несанкционированных свалок:

1. Свободная от застройки территория, леса, пустыри (морфологический состав - ТКО и строительные отходы).

2. Кюветы автомобильных дорог, прилегающие к объездным дорогам территории (морфологический состав - ТКО и строительные отходы).

Предложения по ликвидации несанкционированных свалок:

1. Осуществление муниципального контроля выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и населением требований законодательства РФ, муниципальных нормативных актов в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления.

2. Увеличение охвата садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, а также населения, проживающего в частном секторе, договорами на вывоз и размещение твердых коммунальных отходов, а также создание условий для сбора и вывоза ТКО на этих территориях.

3. Организация и проведение субботников с привлечением общественности и работников предприятий, учреждений и организаций для уборки территории МО «Речушинское сельское поселение». Бюджетные средства при этом должны выделяться на мешки для мусора, транспортировку и размещение отходов.

4. Осуществление экологического просвещения в целях формирования экологической культуры в обществе.

5.3. Благоустройство территории МО «Речушинское сельское поселение»

Благоустройство территории муниципального образования регламентируется законодательством Российской Федерации, нормативными правыми актами, утвержденные органами местного самоуправления поселения. Нормативным документом, устанавливающим единые и обязательные к исполнению требования в сфере благоустройства на территории сельского поселения является утвержденные Решением Думы Речушинского сельского поселения Нижнеилимского района от 27.10.2017г. № 4 правилами благоустройства и санитарного содержания территории Речушинского сельского поселения Нижнеилимского района.

Урны устанавливаются у входов в магазины, бытового обслуживания, культурно-зрелищные предприятия, учебные заведения, возле организаций и учреждений, в местах организации уличной торговли.

Очистка урн производится предприятиями и организациями, несущими ответственность за уборку данной территории по мере их наполнения.

Расстояние между урнами и их количество определяется в зависимости от интенсивности использования территории, в соответствии с требованиями СанПиН № 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» может составлять не более чем 40 м на оживленных и 100 м на малолюдных.

Для жилых зданий и иных строений рекомендуется установка урн объемом не менее 10 литров у каждого входа строения (многоквартирных домов и зданий общественного пользования). Установка порядка 2-3 урн у входов в нежилые строения.

5.4. Содержание и благоустройство территории кладбища МО «Речушинское сельское поселение»

В МО «Речушинское сельское поселение» расположено одно кладбище, общая площадь которого составляет 2,61 га.

Содержание кладбищ осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН № 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройств и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Уборка территорий кладбищ осуществляется ручным способом.

На территории кладбища необходимо устанавливать урны, контейнеры для мусора.

При общей площади кладбищ 2,61 га необходимое количество контейнеров для мусора составляет в МО «Речушинское сельское поселение» не менее двух штук:

- по одному контейнеру на кладбище площадью менее 1,0 га;

- по два контейнера на кладбище площадью более 1,20 га.

Все работы по застройке и благоустройству территории кладбища должны выполняться в соответствии с действующим законодательством, а также нормативными документами МО «Речушинское сельское поселение».

5.5. Организация утилизации трупов павших животных

В связи с отсутствием на территории МО «Речушинского сельского поселения» ветеринарно-санитарных утилизационных заводов, ведомственных,  бесхозяйных скотомогильников и скотомогильников, находящихся в муниципальной собственности, проектирование и строительство которых требует совершенствования законодательной базы и значительных капиталовложений, оптимальным способом уничтожения биологических отходов, в том числе зараженных или контаминированных возбудителями, является сжигание.

ГЛАВА 6. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЕЧУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие финансовые потребности для реализации необходимых мероприятий составляют 10484,78 тыс. руб., в том числе на первую очередь – 1016,8 тыс. руб. Финансовые потребности на реализацию планируемых мероприятий приведены в Приложении 1.

Финансирование мероприятий в области обращения с отходами осуществляется за счет средств регионального и местного бюджетов и иных внебюджетных источников в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Иркутской области.

Реализацию предлагаемых мероприятий по сбору ТКО предлагается осуществлять следующим образом:

- строительство контейнерных площадок и установка контейнеров от населения осуществлять  за счет средств муниципального образования;

- строительство контейнерных площадок и установка контейнеров от организаций осуществляется за счет средств данных организаций;

- приобретение спецтехники для сбора и транспортирования ТКО.

Приводимые капиталовложения являются предварительными. Более точная оценка стоимости выполняемых мероприятий должна определяться в рамках соответствующих инвестиционных программ и программ бюджетного финансирования.

ГЛАВА 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ЦЕЛЯХ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «РЕЧУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ

Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы МО «Речушинское сельское  поселение» предполагают создание правовых основ функционирования единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления, базирующейся на стратегическом курсе создания индустриальной основы сортировки отходов и сокращения объёмов захоронения ТКО.

К полномочиям органов местного самоуправления согласно статье 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены:

- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Орган местного самоуправления реализует свои полномочия по накоплению, и транспортированию ТКО и ЖБО посредством закрепления за уполномоченным органом соответствующих функций. Для обеспечения эффективной реализации мероприятий Генеральной схемы уполномоченный орган МО «Речушинское сельское  поселение» выполняет следующие основные функции:

- контроль наличия контейнерных площадок;

- координация деятельности по строительству контейнерных площадок для юридических и физических лиц и установки контейнеров на них;

- реализация мероприятий Генеральной схемы, мониторинг выполнения мероприятий;

- подготовка и уточнение перечня мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- осуществление сбора информации о реализации Генеральной схемы и использовании финансовых средств;

- обеспечение взаимодействия организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации настоящей Генеральной схемы.

В целях усиления контроля и исполнения действующего законодательства в сфере обращения с отходами предусмотрена следующая ответственность за основные нарушения в области обращения с отходами.

Статьей 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) предусмотрена ответственность за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами, включающая в себя несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами. Указанная статья включает также правонарушения, связанные с ведением учета в области обращения с отходами. Следует отметить, что ответственность устанавливается для всех лиц, осуществляющих деятельность по обращению с отходами, а не только для лиц, осуществляющих деятельность по обезвреживанию и размещению отходов (подробнее: Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 11 октября 2012 г. по делу N А46-23143/2012, Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 31 августа 2012 г. по делу N А32-23366/2011, Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 18 июля 2012 г. по делу N А27-9032/2012, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27 июня 2012 г. по делу N А03-16209/201). При этом указанное правонарушение влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Также, административная ответственность за нарушения в сфере обращения с отходами установлена частью 2 статьи 8.6, частью 5 статьи 8.13, статьей 8.19, частью 2 статьи 8.31, частью 3 статьи 8.31 КоАП.

Часть 1 статьи 247 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, то есть производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде.

Также, статьи 1069 - 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривают гражданско-правовую ответственность физических и юридических лиц вследствие причинения вреда, в том числе и в результате обращения с отходами.

Для создания правового поля в сфере обращения с отходами на территории муниципального образования в соответствии с компетенцией муниципального образования, определенной действующим законодательством Российской Федерации, необходимо разработать и принять следующие муниципальные нормативные правовые акты:

- рекомендовать разработать организациям и учреждениям  паспорта отходов;

- инвестиционные программы организаций, участвующих в реализации Генеральной схемы очистки;

- Порядок организации раздельного сбора, накопления, вывоза (транспортирования) твердых коммунальных отходов на территории поселения.

Администрация МО «Речушинское сельское поселение» осуществляет контроль не только за выполнением мероприятий и целевым и эффективным расходованием средств, но и за достижением целевых индикаторов, предусмотренных  Генеральной схемой.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Анализ состояния санитарной очистки территории МО «Речушинское сельское поселение» выявил следующие проблемы:

1. В настоящее время на территории МО «Речушинское сельское поселение» централизованная муниципальная система управления коммунальными отходами отсутствует. Существующий порядок не позволяет из-за своей децентрализации получить достоверную информацию о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей, управлять потоками отходов, извлекать и использовать утильные фракции ТКО, а также исключить их несанкционированное размещение на территории сельского поселения.

2. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

3. Отсутствуют места (площадки) для накопления ТКО в жилом фонде.

4. Отсутствует площадка временного накопления (ПВН) сроком до 11 месяцев.

5. В соответствии с санитарными нормами необходимо обустроить места (площадки) для накопления ТКО на территории МО «Речушинское сельское  поселение»

В качестве основных направлений мероприятий по обращению с ТКО необходимо:

1. Соблюдать рекомендации, изложенные в Главе 7 данной Генеральной схемы санитарной очистки территории. А также рекомендовано разработать Порядок организации раздельного сбора, накопления, транспортировки, утилизации и переработки твердых коммунальных отходов.

2. Для получения более точного представления о соотношении объемов твердых коммунальных отходов от различных источников и контроля за объемами отходов, поступающих на площадку временного накопления ТКО на срок не более чем на 11 месяцев,  необходимо проведение работ по определению норм накопления отходов для тех объектов санитарной очистки, у которых норма накопления не определена (предприятия бытового обслуживания, учреждения жилищно-коммунального хозяйства, культурно-спортивные, развлекательные учреждения и др.), и уточнение общих объемов образования отходов. Внедрение комплексной санитарной очистки территории МО «Речушинское сельское  поселение», повышение ее технического уровня и надежности, а именно:

- установить контейнеры для накопления ТКО жилищного фонда, организаций, учреждений при условии отсутствия раздельного сбора отходов;

- оборудовать контейнерные площадки, в соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями;

3.  Обустроить площадку временного накопления ТКО сроком не более чем на 11 месяцев.

В связи с тем, что собственные бюджетные средства муниципального образования не позволяют компенсировать все затраты связанные с инвестициями в реализацию мероприятий предусмотренных генеральной схемой санитарной очистки территории, очевидно, что в инвестициях будут участвовать бюджеты более высокого уровня и, возможно, средства из внебюджетных источников. Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчёту и технико-экономическому обоснованию

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

1. Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ».

2. Постановление Правительства РФ от 05.09.2016 № 881 «О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами».

3. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Федеральный закон от 28.12.2016 № 486-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

5. Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов».

6. Федеральный закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты РФ».

7. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

8. Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».

9. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

10. Федеральный закон от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11. Постановление Правительства РФ от 03.06.2016 № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов».

12. Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 269 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов».

13. Приказ Минстроя России от 28.07.2016 № 524/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов».

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Приложение 1 Ориентировочные капитальные вложения на реализацию Генеральной схемы санитарной очистки территории МО «Речушинское сельское  поселение» Нижнеилимского района до 2024 года.

2.  Правила благоустройства   территории Речушинского сельского поселения Нижнеилимского района, утвержденные Решением Думы Речушинского сельского поселения Нижнеилимского района  № 4 от 27.10.2017г. (копия).

3.  Постановление № 16 от 06 марта 2013года « Об организации комплексной системы безопасного обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами на   территории Речушинского сельского поселения» (копия).

4. Адресная схема Речушинского сельского поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области с указанием мест (площадок) накопления ТКО (масштаб 1:2000).

Примечание: В связи с особенностями строительства «леспромхозовских» посёлков (узкие улицы) расстановка контейнерных площадок на территории Речушинского сельского поселения согласно СанПиНу -  не возможна. На основании п.10 Постановления Правительства Иркутской области № 780 от 12.12.2016г. в случаях, предусмотренных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, за исключением ТКО, образующихся в МКД, ТКО могут складироваться без использования контейнеров, с использованием специально предназначенных для этого мешков, предоставляемых потребителям региональным оператором за отдельную плату. В этом случае масса ТКО, размещаемых в мешках, не должна превышать величины, установленной региональным оператором.